ĐẶC TẢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

DỰ ÁN: SMART MOTORBIKE GUARDIAN

Tên đề tài: Hệ thống giám sát, cảnh báo chống trộm và điều khiển an toàn xe máy thông minh thời gian thực

Kiến trúc: Dual-Node Real-time Embedded System + FreeRTOS + MQTT IoT Cloud

Phiên bản tài liệu: v1.0.0

Ngày cập nhật: Tháng 09/2026

# MỤC LỤC

1. Tổng quan hệ thống và bối cảnh dự án

2. Kiến trúc tổng thể và mô hình phân tầng

3. Đặc tả phần cứng và kết nối vật lý

4. Đặc tả giao thức truyền thông UART nhị phân

5. Đặc tả thiết kế nhúng FreeRTOS và State Machine

6. Đặc tả giao thức MQTT và Cloud Integration

7. Đặc tả cơ sở dữ liệu và quản trị hệ thống

8. Ma trận tiến độ thực hiện (Task-list A–G và DoD)

9. Kế hoạch kiểm thử và tiêu chí đánh giá

# 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN

## 1.1. Đặt vấn đề

Nguy cơ mất an toàn khi can thiệp động cơ: hệ thống phải tránh việc ngắt động cơ khi xe đang chạy ở tốc độ cao.

Treo hệ thống cục bộ khi mạng di động bị gián đoạn: kiến trúc một vi điều khiển có thể làm ảnh hưởng đến chu kỳ lấy mẫu và xử lý thời gian thực.

Báo động giả: cảm biến rung đơn giản có thể bị kích hoạt bởi rung động môi trường.

## 1.2. Mục tiêu giải pháp

Xây dựng kiến trúc Dual-Node, tách tầng cảm biến thời gian thực và tầng Gateway kết nối mạng/điều khiển.

Áp dụng Safety Invariant: chỉ cho phép ngắt rơ-le khi vận tốc xe v ≤ 0,5 km/h.

Phát hiện rung lắc, té ngã và va chạm dựa trên gia tốc 3 trục với thời gian cảnh báo mục tiêu dưới 300 ms.

Đồng bộ dữ liệu lên MQTT Broker, lưu trữ Time-series Database và cung cấp Dashboard có phân quyền.

# 2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ MÔ HÌNH PHÂN TẦNG

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 5 lớp IoT:

LỚP 5: GIAO DIỆN & ỨNG DỤNG
Web Dashboard, Mobile Web, RBAC
        │ HTTPS / REST API & WebSockets (WSS)
        ▼
LỚP 4: BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU
Node.js/FastAPI + PostgreSQL/TimescaleDB
MQTT Ingestion, Alert Push, Device Lifecycle
        │ MQTT v3.1.1 (TCP/TLS + LWT)
        ▼
LỚP 3: GATEWAY & SAFETY CONTROLLER — Node A
ESP32-WROOM-32D
State Machine, Safety Invariant, Relay/Buzzer/LED
        │ UART 115200 — Frame + XOR
        ▼
LỚP 2: SENSOR & EDGE COMPUTING — Node B
ESP32-S3
20 Hz Sampling, xử lý gia tốc, tính tốc độ
        │ GPIO Interrupt / I2C 100 kHz
        ▼
LỚP 1: CẢM BIẾN & CƠ CẤU CHẤP HÀNH
MPU-6050, KY-003, động cơ DC TT, Relay, Buzzer

# 3. ĐẶC TẢ PHẦN CỨNG VÀ KẾT NỐI VẬT LÝ

## 3.1. Bảng phân bổ linh kiện (BOM)

| STT | Linh kiện | Chipset/Module | Thông số | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node A (Gateway) | ESP32-WROOM-32D | Dual-Core 240 MHz, Wi-Fi 2,4 GHz | Safety, MQTT, Relay, Buzzer |
| 2 | Node B (Sensor) | ESP32-S3 DevKit | Dual-Core LX7 240 MHz | Đọc cảm biến, xử lý động học |
| 3 | Cảm biến IMU | MPU-6050 | 6-DoF, ±4g, I2C 100 kHz | Đo gia tốc và rung lắc |
| 4 | Cảm biến vận tốc | KY-003 | Hall, Active LOW | Bắt xung nam châm |
| 5 | Cơ cấu chấp hành | Module Relay 5V | Optocoupler, tải 10A/250VAC | Mô phỏng cắt nguồn động lực |
| 6 | Cảnh báo âm thanh | Active Buzzer 5V | Khoảng 85 dB | Cảnh báo |
| 7 | Hệ thống tải giả | Động cơ DC TT | 3–6V, tỉ số truyền 1:48 | Mô phỏng chuyển động |
| 8 | Module nguồn | MB-102 | Ngõ vào 6,5–12V; 5V/3,3V | Cấp nguồn |

## 3.2. Sơ đồ ma trận chân kết nối

NODE A (ESP32 Gateway)                 NODE B (ESP32-S3 Sensor Node)
GPIO 16 (RX2) <----------------------- TX1 (GPIO 17) [UART 115200]
GPIO 17 (TX2) -----------------------> RX1 (GPIO 18) [UART 115200]
GPIO 23 ------> Relay 5V IN
GPIO 18 ------> Buzzer 5V (+)
GPIO 2  ------> LED Onboard
                                       GPIO 8  (SDA) <-> MPU-6050 SDA
                                       GPIO 9  (SCL) --> MPU-6050 SCL
                                       GPIO 4  (INT) <-- KY-003 OUT
GND ---------------------------------- GND

Nguyên tắc an toàn nguồn điện: khi nạp code/debug qua USB, cần ngắt dây nguồn 5V giữa MB-102 và vi điều khiển; chỉ nối chung GND để tránh dòng ngược.

# 4. ĐẶC TẢ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG UART NHỊ PHÂN

Giao thức được dùng để trao đổi dữ liệu giữa Node A và Node B. Khung dữ liệu sử dụng byte đồng bộ 0xAA và checksum XOR.

## 4.1. Cấu trúc khung truyền

| Offset | Trường | Kích thước | Giá trị | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | START_BYTE | 1 | 0xAA | Byte bắt đầu khung |
| 1 | MSG_TYPE | 1 | 0x01–0x05 | Loại bản tin |
| 2 | PAYLOAD_LEN | 1 | 0–128 | Độ dài payload |
| 3…N+2 | DATA | N | Byte array | Dữ liệu |
| N+3 | CHECKSUM | 1 | XOR | Kiểm tra toàn vẹn |

Checksum = MSG_TYPE XOR PAYLOAD_LEN XOR DATA[0] XOR … XOR DATA[N−1].

## 4.2. Danh mục bản tin

| Type | Tên | Payload | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | MSG_TELEMETRY | 20 B theo các trường đặc tả | speed, ax, ay, az, timestamp |
| 0x02 | MSG_ACCEL_EVENT | 9 B | event_type, value, timestamp |
| 0x03 | MSG_CMD_RELAY | 2 B | state, seq |
| 0x04 | MSG_HEARTBEAT | 6 B | state, seq, uptime |
| 0x05 | MSG_NACK | 2 B | err_code, bad_type |

Lưu ý: phần mô tả MSG_TELEMETRY trong đặc tả gốc ghi 16 bytes nhưng các trường speed (4 B), ax/ay/az (12 B) và timestamp (4 B) tổng cộng 20 bytes. Trong tài liệu này giữ nguyên các trường và ghi rõ điểm cần hiệu chỉnh trước khi đóng băng protocol.

# 5. ĐẶC TẢ THIẾT KẾ NHÚNG FREERTOS VÀ STATE MACHINE

## 5.1. Phân bổ Task trên Node B

| Task | Core | Priority | Chu kỳ | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorTask | Core 1 | 3 | 50 ms / 20 Hz | Đọc MPU-6050, Hall; tính tốc độ; đưa dữ liệu vào sensorQueue |
| ProcessingTask | Core 1 | 2 | Event-driven | Cập nhật telemetry; tính Δa; phát event khi Δa > 3,5 m/s² |
| UARTTxRxTask | Core 0 | 2 | Theo sự kiện/định kỳ | Gửi event, telemetry 500 ms, heartbeat 1000 ms; timeout 3 s |

Công thức tốc độ: v = (Δpulse / PULSES_PER_REV) × CIRCUMFERENCE × (1/Δt) × 3,6.

Gia tốc động: Δa = √(ax² + ay² + (az − 9,81)²).

## 5.2. Node A — Gateway và State Machine

STATE_PARKED
   │ ARM
   ▼
STATE_ARMED ── Accel Event ──> STATE_ALARM
                                  │
                                  │ Sau 15 s
                                  ▼
                         Kiểm tra v ≤ 0,5 km/h
                         ┌────────┴────────┐
                        YES                NO
                         ▼                  ▼
                  STATE_THEFT_LOCK     Hoãn ngắt nguồn
                  (Relay OFF)          chờ xe dừng

Safety Invariant: tuyệt đối không xuất tín hiệu ngắt Relay khi v > 0,5 km/h, kể cả khi nhận lệnh từ Cloud hoặc khi hết thời gian báo động.

| Task | Core | Priority | Lịch chạy | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UARTRxTask | Core 0 | 3 | Non-blocking | Nhận/giải mã UART và cập nhật sharedTelemetry |
| SafetyTask | Core 1 | 3 | 100 ms | Duyệt FSM và thực thi Safety Invariant |
| ControlTask | Core 1 | 2 | Event-driven | Điều khiển Relay, Buzzer, LED |
| MQTTTask | Core 0 | 2 | Event-driven | Wi-Fi, MQTT reconnect, LWT, Pub/Sub |

# 6. ĐẶC TẢ GIAO THỨC MQTT VÀ CLOUD INTEGRATION

| Topic | Hướng | QoS | Retain | Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| guardian/<DEVICE_ID>/status | ESP32 → Broker | 1 | Có | Online/LWT Offline |
| guardian/<DEVICE_ID>/telemetry | ESP32 → Broker | 0 | Không | Mỗi 3 s |
| guardian/<DEVICE_ID>/alert | ESP32 → Broker | 1 | Không | Khi có sự kiện |
| guardian/<DEVICE_ID>/heartbeat | ESP32 → Broker | 0 | Không | Mỗi 15 s |
| guardian/<DEVICE_ID>/cmd/# | Broker → ESP32 | 1 | Không | Khi Dashboard gửi lệnh |
| guardian/<DEVICE_ID>/cmd/ack | ESP32 → Broker | 1 | Không | Sau khi xử lý lệnh |

## 6.1. Payload JSON

Telemetry:
{
  "device_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ts": 1727220000,
  "speed_kmh": 28.50,
  "state": "PARKED",
  "accel": [0.12, -0.05, 9.82]
}

Alert:
{
  "device_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ts": 1727220015,
  "alert_id": "a1727220015",
  "reason": "IMPACT_OR_THEFT",
  "severity": "HIGH",
  "val": 5.42
}

Command:
{"cmd_id": "c_101", "cmd": "LOCK_ENGINE"}

ACK thành công: result = EXECUTED. Nếu vi phạm điều kiện an toàn: result = REJECTED và reason_if_failed = SPEED_NOT_ZERO.

# 7. ĐẶC TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

USERS (1) ── has ──< DEVICES (1) ── records ──< TELEMETRY
   │                         │
   ├── issued ──< COMMAND_HISTORY
   │                         └── has ──< ALERTS

| Bảng | Trường chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, email, password_hash, role, is_active | Quản lý tài khoản và RBAC |
| devices | id, device_uid, name, owner_id, license_plate, status, hardware_ver, firmware_ver, last_heartbeat | Quản lý thiết bị |
| telemetry | id, device_id, timestamp, speed_kmh, accel_x/y/z, vibration_level, theft_detected, relay_state | Dữ liệu thời gian thực |
| alerts | id, device_id, alert_type, severity, message, is_acknowledged, acknowledged_by | Sự kiện cảnh báo |
| command_history | id, device_id, issued_by, command_type, status, execution_result | Lịch sử điều khiển |

# 8. MA TRẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (TASK-LIST A–G VÀ DOD)

| GĐ | Task | Nội dung | DoD | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Giao thức UART | 5 loại bản tin, XOR checksum, FSM Parser, timeout | 2 Node gửi nhận ổn định; tự khôi phục | DONE – 100% |
| B | Khung FreeRTOS | Task đa nhiệm, Queue, Mutex, Soak test | Ổn định ≥ 30 phút, không leak | DONE – 100% |
| C | Tích hợp ngoại vi | MPU-6050, Hall, Relay, Buzzer | Từng khối hoạt động độc lập | DONE – 100% |
| D | Ghép luồng Sensor | Hall + MPU, lọc Δa > 3,5, UART | Tự động phát hiện rung chấn | DONE – 100% |
| E | Gateway State Machine | FSM 4 mức, Safety Invariant, LED/Buzzer | Vượt 7 bài test an toàn | DONE – 100% |
| F | Fail-safe & Stress Test | Rút UART, lỗi sensor, kiểm tra fail-safe | Không ngắt nhầm | DONE – 100% |
| G | Wi-Fi & MQTT Gateway | Wi-Fi reconnect, MQTT, LWT, Pub/Sub | Broker và MQTTX hoạt động | DONE – 100% |

# 9. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

## 9.1. Kiểm thử chức năng

| ID | Hạng mục | Điều kiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | RBAC | VIEWER gửi lệnh khóa xe | API từ chối 403 Forbidden |
| FT-02 | Telemetry | Quay bánh xe | Dashboard cập nhật tốc độ và gia tốc theo chu kỳ 3 s |
| FT-03 | Chống trộm | ARMED + tác động MPU | Buzzer/LED cảnh báo và Alert xuất hiện |
| FT-04 | Safety Invariant | LOCK_ENGINE khi bánh đang quay | Relay không ngắt; ACK REJECTED/SPEED_NOT_ZERO |
| FT-05 | LWT Offline | Rút nguồn Node A | Broker nhận trạng thái offline trong khoảng 5–10 s |

## 9.2. Tiêu chí phi chức năng

Độ trễ cảnh báo: mục tiêu < 300 ms từ lúc phát hiện va chạm đến khi Broker nhận tin.

Command Round-trip Time: mục tiêu < 500 ms từ lúc gửi lệnh đến khi nhận ACK.

Memory Stability: theo dõi free heap trong 24 giờ, không suy giảm bất thường.

Packet Loss Rate: mục tiêu < 0,1% trên UART nội bộ.